Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Факультет инновационных технологий

Кафедра управления инновациями (УИ)

СХЕМА СОСТОЯНИЙ КОНДИЦИОНЕРА

Отчет по лабораторной работе №3

по дисциплине «Программная инженерия»

Выполнил:

Студент гр. 053

_______  К.Д. Ахмадеева

«__»_______2026г.

Проверил:

________ А.А. Зоркальцев

«__»_______2026г.

________

оценка

Томск 2026

Схема состояний кондиционера

На рисунке 1 изображена схема состояний кондиционера

Рисунок 1 – Схема состояний кондиционера

Входы (X):

1) x1  – «Power» (включить / выключить);

2) x2 – «Mode» (переключение режима: охлаждение/обогрев/ вентиляция);

3) x3 – «Temp+» (повысить температуру);

4) x4  – «Temp-» (понизить температуру);

5) x5  – «Reset» (сброс ошибки / перезапуск).

Выходы (Y):

1) y0  – «Тишина» (дисплей погашен, моторы выключены);

2) y1 – «Писк + Индикатор Power» (короткий звук и загорание лампочки);

3) y2 – «Тест-режим» (вентилятор дует слабо, проверка датчиков);

4) y3 – «Меню настройки» (на дисплее мигает текущая температура и режим, жалюзи открыты);

5) y4 – «Штатная работа» (горит значок режима, слышен шум вентилятора, дует холодный/теплый воздух);

6) y5 – «Авария» (дисплей мигает кодом ошибки E1/E2, звучит прерывистый писк, все моторы остановлены).

Модель состояния и переходов

| Состояние (S) | Выход (Y) | Вход (X) | Следующее состояние (S) |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 – Выключен | Y0 (Тишина) | x1 (Power) | S1 – Включение |
| S1 – Включение | y1 (Писк, загорелся индикатор) | (авто-переход) | S2 – Самодиагностика |
| S2 – Самодиагностика | y2 (Бегут символы, проверка) | (успех) | S3 – Настройка |
|  |  | (ошибка) | S5 – Авария |
| S3 – Настройка | y3 (Мигает температура) | x3 (Temp+) | S3 – Настройка |
|  |  | x4 (Temp-) | S3 – Настройка |
|  |  | x2 (Mode) | S3 – Настройка |
|  |  | (авто-переход) | S4 – Работа |
| S4 – Работа | y4 (Дует, горит значок) | x2 (Mode) | S3 – Настройка |
|  |  | x3 (Temp+) | S4 – Работа |
|  |  | x1 (Power) | S0 – Выключен |
|  |  | (внутренний сбой) | S5 – Авария |
| S5 – Авария | y5 (Мигает код, писк) | x5 (Reset) | S1 – Включение |
|  |  | x1 (Power) | S0 – Выключен |