Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Факультет инновационных технологий

Кафедра управления инновациями (УИ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА КОНДИЦИОНЕР

Отчет по лабораторной работе №1

по дисциплине «Программная инженерия»

Выполнил:

Студент гр. 053

_______  К.Д. Ахмадеева

«__»_______2026г.

Проверил:

________ А.А. Зоркальцев

«__»_______2026г.

________

оценка

Томск 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое задание (ТЗ) распространяется на разработку программного обеспечения (ПО) системы управления и мониторинга кондиционера (сплит- или мультизональной системы).

2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Кондиционер разрабатывается на основе договора № 524267 от 05.09.2026г. / приказа.

3 НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Функциональное назначение: обеспечение удаленного управления режимами работы кондиционера, отображение текущих параметров, накопление и анализ истории работы, обработка аварийных ситуаций.

Эксплуатационное назначение: круглосуточная работа в составе системы диспетчеризации зданий, либо автономно на рабочем месте оператора.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ

Настоящий раздел определяет требования к программному обеспечению (ПО), предназначенному для управления кондиционером и отображения его состояния на пульте дистанционного управления (ПДУ) и/или в приложении оператора. Требования сформулированы в виде конкретных сценариев взаимодействия пользователя с системой.

4.1. Требования к функциональным характеристикам.

ПО должно обеспечивать выполнение следующих функций, сгруппированных по сценариям использования.

Блок А. Управление кондиционером с пульта.

1) При нажатии кнопки ON на пульте:

- На дисплее пульта загорается индикация рабочего режима (подсветка, иконка «ON»). На экране оператора статус кондиционера меняется с «Выкл» на «Вкл». В журнал событий записывается запись: «Кондиционер включен».

2) При нажатии кнопки OFF на пульте:

- Дисплей пульта гаснет (кроме индикатора питания, если предусмотрен). На экране оператора статус меняется на «Выкл». Кондиционер переходит в режим ожидания.

3) Выбор режима «Охлаждение»:

- На дисплее пульта отображается иконка «Снежинка». Программа отправляет в контроллер команду установки режима охлаждения. Через интерфейс оператора отображается текущий режим.

4) Выбор режима «Нагрев»:

- На дисплее пульта отображается иконка «Солнце». Программа отправляет команду нагрева. Четырехходовой клапан переключается (при поддержке).

5) Выбор режима «Вентиляция»:

- На дисплее пульта отображается иконка «Вентилятор». Компрессор не запускается, работает только вентилятор.

6) Выбор режима «Осущение»:

- На дисплее пульта отображается иконка «Капля». Компрессор работает в циклическом режиме для удаления влаги.

7) Установка температуры (кнопки «+», «-»):

- На дисплее пульта отображается установленное значение (например, «24 °C»). Текущая температура в помещении остается на отдельном индикаторе.

8) Изменение скорости вентилятора:

- На дисплее пульта появляется индикация скорости (например, «Low», «Mid», «High» или шкала). Программа отправляет соответствующую команду.

Блок Б. Отображение состояния на дисплее пульта.

1) Кондиционер включен:

- Загорается основной индикатор питания, подсвечивается дисплей.

2) Активирована функция «Sleep»:

- На дисплее отображается иконка «Луна» / «Sleep».

3) Активирована функция «Turbo»:

- На дисплее отображается иконка «Турбо» (ускоренное охлаждение/нагрев).

4) Активирована функция «ECO»:

- На дисплее отображается иконка «ECO» (энергосбережение).

5) Пульт находится в режиме блокировки

- На дисплее отображается иконка «Замок».

Блок В. Организация входных и выходных данных

Входные данные (от пользователя):

1) Команды с пульта:

- включение/выключение, выбор режима, уставка температуры, скорость вентилятора, положение жалюзи, активация дополнительных функций;

- Команды с экрана оператора (ПК): те же команды в графическом интерфейсе.

2) Выходные данные (на оборудование):

- управляющие команды в контроллер кондиционера через протокол Modbus RTU (запись в регистры);

- отображение состояния на дисплее пульта (встроенное ПО пульта или эмуляция);

- отображение состояния в интерфейсе оператора на ПК (графические элементы, цифровые значения, журнал).

Блок Г. Временные характеристики

1) Время отклика на нажатие кнопки пульта: не более 0,5 секунд.

2) Время передачи команды в контроллер: не более 1 секунд.

3) Период опроса состояния кондиционера: не более 2 секунд.

4) Задержка между повторными попытками связи: не более 3 секунд при таймауте.

4.2. Требования к надежности.

4.2.1. Устойчивое функционирование:

- ПО должно обеспечивать непрерывную работу в режиме 24/7 без потери связи с контроллером;

- при обрыве связи с контроллером: на дисплее пульта отображается индикатор «Нет связи» (мигающий значок или символ ошибки), в интерфейсе оператора — предупреждение.

4.2.2. Контроль входной и выходной информации:

- проверка корректности ответов Modbus: при получении некорректных данных (CRC-ошибка, таймаут) — повторный запрос, не более 3 попыток;

- проверка диапазонов значений: если температура в помещении выходит за пределы −50…+50 °C, значение помечается как недостоверное.

4.2.3. Время восстановления после отказа:

- при перезапуске приложения: восстановление соединения и отображения состояния — не более 30 секунд;

- при отказе пульта: повторная синхронизация состояния — не более 10 секунд после восстановления питания.

4.3. Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха: от +10 до +35 °C.

Относительная влажность: 40–80 % при +25 °C.

Вид обслуживания: периодическое (не реже 1 раза в месяц — проверка работоспособности).

Квалификация персонала: оператор ПК — базовые навыки работы с Windows; инженер АСУ — знание протокола Modbus.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальная конфигурация:

- ПК (или промышленный контроллер) с процессором 2 ГГц, ОЗУ 2 ГБ, разрешение экрана 1024×768;

- интерфейс RS-485 (через USB-адаптер или встроенный COM-порт);

- пульт дистанционного управления с поддержкой двусторонней связи (если предусмотрен).

Дополнительное оборудование: преобразователь USB ↔ RS-485, кабель витая пара, терминальные резисторы 120 Ом.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Протокол: Modbus RTU (Master на стороне ПО).

Параметры порта: 9600 бит/с, 8 бит данных, 1 стоп-бит, без паритета.

Адресация: поддержка Slave-адресов 1–255.

Карта регистров: настраиваемая (адреса чтения/записи, масштабирующие коэффициенты).

Защита информации: разграничение прав доступа (оператор/ администратор), хранение паролей в хешированном виде.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Маркировка:

- на носителе (флеш-накопитель) или упаковке наносится: наименование ПО, версия, обозначение ТЗ, дата выпуска, организация-разработчик.

Упаковка:

- носитель упаковывается в антистатический пакет, затем в картонную коробку;

- в коробку вкладывается руководство оператора и лицензионное соглашение (при необходимости).

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортирование:

- допускается всеми видами закрытого транспорта с защитой от влаги и механических повреждений.

Хранение:

- в отапливаемых помещениях при температуре от +5 до +40 °C, влажности не более 80 % при +25 °C;

- срок хранения — не ограничен при соблюдении условий.

4.8. Специальные требования

Локализация: интерфейс на русском языке.

Масштабируемость: добавление новых моделей кондиционеров через конфигурационные файлы без перекомпиляции.

Логирование: все команды пользователя и аварийные события фиксируются в журнале с метками времени.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В состав программной документации должны входить:

Текст программы (исходные коды с комментариями);

Описание программы (ГОСТ 19.402-78);

Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79);

Руководство по установке и настройке (может быть объединено с руководством оператора).

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Срок разработки: 6 месяцев с даты подписания ТЗ.

Трудоемкость: _2 человеко-часов.

Экономический эффект: снижение затрат на обслуживание за счет удаленной диагностики и своевременного выявления неисправностей.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

1) Анализ требований, согласование карты регистров

2) Проектирование архитектуры ПО

3) Разработка модуля связи (Modbus RTU)

4) Разработка пользовательского интерфейса

5) Разработка модуля логирования и аварий

6) Отладка и тестирование на реальном оборудовании

7) Опытная эксплуатация

8) Передача документации и исходных кодов

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

Виды испытаний:

- предварительные испытания — на стенде разработчика;

- приемочные испытания — проверка соответствия всем пунктам раздела 4.

Критерии приемки:

- устойчивое выполнение всех функций управления и мониторинга;

- отсутствие критических ошибок в течение 72 часов непрерывной работы;

- корректная обработка обрыва связи и восстановление соединения.